Trabajo Fin de Máster

Máster en Ciencia de Datos e Ingeniería de Datos en la Nube

Predicción de duración de dosificación para corrección de colas en procesos automáticos de fabricación de pienso.

Auto: Jose Luis Casado Valero

Tutor: Luis de la Ossa Jiménez

Fabrica de piensos:

Dosificación en bascula:

Dosificación en bascula:

DEMO

| Nombre columna | Ejemplo |
| --- | --- |
| Fecha_inicio | 2013-08-14 16:51:48 |
| Fecha_fin | 2013-08-14 16:52:39 |
| Cantidad_solicitada | 235.026 |
| Cantidad_dosificada | 236.5 |
| Mezcla | 1 |
| Pesada | 0 |
| Peso_inicial | 0.0 |
| Manual | 0 |
| Id_lote_destino | 232527 |
| Materia_origen | 13 |
| Materia_destino | 66 |
| Id_silo | 90 |
| Tipo_materia | Prima |
| Tipo_destino | Premezcla |
| Densidad | 1.0 |
| Tam_mezcla | 500 |
| Desviacion | 1.47 |

Fuente de datos:

- Registros de trazabilidad aplicación de automatización.

- 395.477 registros.

- No existen valores perdidos.

Objetivo:

- Esgrimir los datos en busca de información para entender las desviaciones.

- Prevenir las desviaciones en las dosificaciones.

- Conseguir un método complementario al cálculo de colas actual.

Planteamientos:

- Predicción del error. (Difícil de caracterizar)

- Predicción de duración.

  - Corrección de cola condicionada a la duración.

Duración:

- Variable a predecir.

- Segundo que está activo el elemento dosificador.

- Dataset. Segundos que transcurren desde fecha inicio a fecha fin.

- Ejemplo: 51 seg.

Estadísticos variables numéricas:

|  | C. Solicitada | C. Dosificada | P. Inicial | T. mezcla | Duración | Desviación |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Count | 395477 | 395477 | 395477 | 395477 | 395477 |  | 395477 |
| Mean | 801.251 | 800.430 | 1342.961 | 4000.817 | 37.613 |  | -0.8203 |
| Std | 744.934 | 745.126 | 1249.587 | 211.905 | 37.362 |  | 30.4486 |
| Min | 0.000 | 0.000 | -64.000 | 400.000 | 0.000 |  | -2623.09 |
| 25% | 167.984 | 168.000 | 11.000 | 4000.000 | 16.000 |  | -3.000 |
| 50% | 668.040 | 664.000 | 1574.000 | 4000.000 | 25.000 |  | 0.0040 |
| 75% | 1163.096 | 1168.000 | 2600.000 | 4040.000 | 49.000 |  | 3.0198 |
| Max | 3121.984 | 3127.000 | 3995.000 | 4500.000 | 7786.000 |  | 1179.891 |

Filtrado de datos:

Cantidad solicitada mayor de 0.

Cantidad solicitada menor de 1300.

Cantidad dosificada mayor de 1.

Cantidad dosificada menor de 1400.

Desviación > -100.

Desviación < 100.

Peso inicial de la báscula menor de 2700.

Duración menor de 120 segundos.

Como resultado nos queda una base de datos con 235.045 registros.

Filtrado de columnas:

Fecha_fin.

Cantidad_dosificada.

Mezcla.

Pesada.

Manual.

Densidad.

Tipo_materia.

Tipo_destino.

Desviación.

Creación de nuevas características:

Orden. Orden de cada dosificación dentro de cada mezcla.

Hora. Hora a la que se produce la dosificación.

DOW. Día de la semana en el que se produce la dosificación.

Tmed. Temperatura media del día (OpenData AEMET).

- Correlación entre variables:

Por silo y Materia

Por silo

Cantidad solicitada – duración:

Preprocesamiento:

- Numéricas: Cantidad solicitada, peso inicial, tamaño mezcla y tmed.

- Categóricas: Materia origen, Materia destino, silo, orden, hora, dow.

Train y test:

- Aleatorio. 66% y 33%

- Curiosidad: Sobreajuste al hacerlo cronológicamente.

Entrenamiento de modelos:

- Utilizamos le error absoluto medio.

  - Cuantificar y comparar modelos

  - Medida de valoración desde el punto de vista operativo.

| Modelo | C.V búsqueda de Hiperparametros |
| --- | --- |
| R. Lineal |  |
| Ridge | Alpha = {1, 0.1, 0.001, 0.0001} |
| Random Forest | Estimadores = {50, 100, 200, 1000} Max Atributos = ‘auto’, 3, 5, 7, 10 Max Profundidad = None, 3, 5, 10, 20 |
| Random Forest 1 silo |  |
| Random Forest 1 silo 1 materia |  |

Resultados:

| Modelo | Error Train | Error Test | Hiperparametros |
| --- | --- | --- | --- |
| R. Lineal | 4.18 Seg. | 4.15 Seg. |  |
| Ridge | 4.18 Seg. | 4.15 Seg. | Alpha = 1 |
| Random Forest | 1.31 Seg. | 1.55 Seg. | Estimadores = 200 Max Atributos = ‘auto’ Max Profundidad = 20 |
| Random Forest 1 silo | 0.39 Seg. | 0.87 Seg. |  |
| Random Forest 1 silo 1 materia | 0.35 Seg. | 0.88 Seg. |  |

A	    B	     C

Implantación en producción:

Conclusiones:

- Importancia de la fase de análisis.

- Importancia Generación de características.

- Random Forest funciona perfectamente con gran cantidad de datos y variables.

- En nuestro problema, la dosificación está muy caracterizada por el diseño y la disposición del elemento mecánico.

Trabajos futuros:

- Modelo de clasificación de materia en silos en función de menor desviación en la dosificación.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN